# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 13 - Plano inclinado com pequeno manômetro

## Tarefa de construção

- Construa o modelo até e incluindo o carro de acordo com as instruções de construção, mas ainda sem um manômetro e ambos os auxiliares de instalação.

- Certifique-se de que o carro possa rolar suavemente. Suas quatro rodas devem funcionar sem problemas. As duas rodas horizontais devem mantê-lo reto na pista.

- Você pode levantar o plano inclinado – ou seja, toda a pista – e ver o quanto um carro preso à extremidade acelera. Uma vez na parte inferior, o carro é interceptado pelo strut um pouco elástico.

Trabalhe na tarefa temática 1.

- Construa manômetro e instale-o (dobre o suporte do interceptor para o lado). Construa também os dois auxiliares de instalação. Isso nos permite registrar numericamente e avaliar as forças que ocorrem. Certifique-se de que o medidor de força mostre "0" em sua escala quando a mola nele estiver completamente relaxada.

- Com o conhecimento da sistemática dos suportes I e X da folha de tarefas 12: Procure deduzir por que o "auxílio de instalação 45°", que consiste nos comprimentos "tortos" X-strut de 84,8 mm e abas estáticas 21,2, se estiver corretamente conectado e alinhado exatamente verticalmente, resulta em um ângulo de instalação de exatamente 45°.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Por que o "Auxílio de Instalação 30°" com suas guias I-struts 60 e estática 15, corretamente anexadas e alinhadas verticalmente, resulta em exatamente 30° ângulo de instalação?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Trabalhe na tarefa temática 2.

## Tarefa temática

- Deixe a pista na parte inferior da mesa. Se a mesa está em pé em linha reta, agora é exatamente horizontal. Para as seguintes considerações, chamamos este estado de ângulo de instalação de 0° em comparação com a horizontal.

- Empurre o carro até o final da pista (longe da suspensão articulada na placa base). Levante a pista lentamente à mão. Por que o carro não começa a andar com a menor deflexão?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Veja como o carro acelera mais quando você solta a pista anteriormente levantada. (O suporte estático na parte inferior amaciará a queda, mas não exagere – o modelo ou componentes podem ser danificados.)

- Vamos medir a força em Newtons (N) que o carro exerce sobre o medidor de força em diferentes ângulos:

  - No caso da pista horizontal, a força será 0 N.

  - Com uma pista verticalmente posicionada, aplica-se toda a força de peso do carro (para que ele não caia fora da pista, você tem que segurá-lo ligeiramente – se possível sem exercer força para cima ou para baixo).

  - Mas também estamos interessados em ângulos entre 0° e 90°.

Temos pelo menos três maneiras de determinar o ângulo de instalação:

  - Os dois blocos de construção 7.5 na parte inferior da placa de construção são destinados a colocar um transferidor e segurá-lo na pista. O ponto zero do transferidor deve estar exatamente no meio do buraco das pedras articulares. Em seguida, você pode ler facilmente o ângulo de instalação atual na fenda fina do conector 45, que está localizado na parte inferior da pista. Talvez seja bom fazê-lo em equipes de dois – alguém para a pista, alguém lê o ângulo.

  - Os dois auxiliares de instalação 30° (o mais curto) e 45° (o mais longo) são cortados nos adaptadores de suporte (que se parecem com câmaras de mola, mas carregam um pino redondo), localizados a cerca de 2/3 do comprimento da pista. O ângulo de instalação especificado é alcançado quando os suportes apontam exatamente verticalmente para baixo e os blocos de construção 15 na extremidade inferior estão cheios e retos na placa base. Importante: Os blocos de construção não serão posicionados de tal forma que devam ser inseridos nas ranhuras da placa de construção – então os suportes não seriam exatamente verticais. Os blocos de construção simplesmente ficam deitados na placa base. O ponto importante é apenas que os suportes de sua suspensão na pista se esgotem exatamente verticalmente.

- Insira a força medida em uma tabela como a seguinte:

| - Ângulo de instalação | - Força medida (em N) | - Proporção da força medida à força de peso (aquela em ângulo de instalação de 90°), em porcentagem |
| --- | --- | --- |
| - 0° | - 0,0 N | - 0 % |
| - 15° |  |  |
| - 30° |  |  |
| - 45° |  |  |
| - 60° |  |  |
| - 75° |  |  |
| - 90° |  | - 100 % |

- Em que ângulo a força aplicada é apenas metade (50%) da força de peso?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

Também podemos pensar no nosso plano inclinado como uma escala para o carro, a qual operamos em diferentes ângulos de instalação. Se medirmos a força de peso completa (em N) em um ângulo de instalação de 90°, podemos calcular a massa (em kg) do carro por meio da aceleração g (a aceleração que um corpo em queda livre na superfície da Terra experimenta através da gravidade). Aplica-se o seguinte:

F=m∙a

A força F é igual à massa m do corpo multiplicada pela aceleração a. Segue-se:

m=Fa

A aceleração a, em nosso caso, é a aceleração da gravidade. A aceleração gravitacional média (não é exatamente a mesma em todos os lugares da Terra devido à distribuição de massa não muito uniforme) é gN=9,80665ms2. Se lermos a força F em N (Newton) no medidor de força, podemos, portanto, determinar sua massa em

m=FgN

. Temos gN preciso a cinco casas decimais – ótimo! Então podemos calcular a massa m do nosso carro em kg para uma precisão de cinco casas decimais? Aos décimos ou até centésimos de grama?

Isso depende de como exatamente podemos medir a força!

Por exemplo, a medição com uma pista vertical (ângulo de instalação de 90°) indica uma força de peso de 0,8 N. Possibilidades de erro fundamentalmente diferentes entram em jogo aqui:

- Erros sistemáticos surgem do fato de que já estamos fazendo algo fundamentalmente errado. Isso soa pior do que é: Não podemos evitar muitos erros sistemáticos.

  - Por exemplo, temos um atrito nos rolos do carro e no rolamento do eixo com a mola, o que não é conhecido por nós quantitativamente.

  - Podemos não ter aplicado a escala exatamente correta – por exemplo, ligeiramente deslocada para a posição correta – e, portanto, interpretado mal todas as medidas de força por uma certa quantidade.

  - A balança pode não ter sido comprimida corretamente.

  - Não sabemos qual é a aceleração gravitacional exatamente onde estamos tomando as medidas (embora seja cerca de 9,81ms2, quase a mesma em todos os lugares).

  - Poderíamos olhar obliquamente para a escala e, assim, causar uma leitura falsificada.

  - E, e... É bom conhecer erros sistemáticos, mas colocá-los em números geralmente é difícil.

- Erros de leitura e estatísticas Erro:

- Podemos "quantificá-los", ou seja, colocá-los em números com os quais podemos contar. Precisamos estimar como exatamente podemos ler a escala. Uma marca de graduação da escala corresponde a 0,1 N. fischertechnik: Se a escala final for comprimida de forma diferente, esta parte pode precisar ser ajustada em conformidade. Podemos olhar com cuidado para ela, ajustar tudo bem, e ainda ler de forma confiável e reprodutível, mesmo com um olho treinado na melhor divisão de escala 1/10. Então isso seria 1/10 de 0,2 N = 0,02 N. Então não podemos ler a força com mais precisão do que a 0,02 N!

Mas agora podemos calcular o quão precisa é nossa medição da força como uma porcentagem: 0,02 N erros de leitura em um peso de 0,8 N são, portanto,

0,02N0,8N=0,025=2,5%

Nosso erro de medição é, portanto, de 2,5% (erros sistemáticos não levados em conta!).

Então, com um valor dessa precisão, inserimos em nossa fórmula

m=FgN

Uma vez que m é proporcional a F (gN é uma constante), a massa calculada m também terá que ser provida de uma imprecisão de 2,5 %.

- Calcule com F=0,8 N, erro de leitura de 0,02 N e gN a massa da carroça em kg ou g e indique o erro esperado também em kg.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Repita a medição no ângulo de instalação onde a força no medidor de força é apenas metade da força de peso. Calcule, novamente com erro de leitura 0,02 N e utilizando gN, a massa e a precisão do cálculo (novamente em kg e g, respectivamente).

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## 13 - Plano inclinado com pequeno manômetro

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Plano inclinado.

[2]	 Dennis Rudolph: Erros de medição e análise de erros. Em gut-erklaert.de.

[3]	Ulf Konrad: Cálculo de erro. Em ulfkonrad.de.

[4]	Ulf Konrad: Propagação de erros. Em ulfkonrad.de.

[5]	Wikipedia: Propagação de erros. Observação: A matemática usada leva além do ensino médio.

[6]	Dr. Alexey Chizhik: Erro de medição. Georg-Augustin-Universität Göttingen. Observação: Este link é para as partes interessadas que desejam ver até onde é possível ir com o cálculo de erro. O nível é o de um diplomado em física. Ao rolar para a frente com o link do lado direito, você chega à propagação do erro.