# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 3 - Limpadores de para-brisas - Paralelo

## Tarefa de construção

Nesta versão, as lâminas do limpador são sempre verticais e, portanto, também são guiadas assim sobre o para-brisa. Isso pode ser visto, por exemplo, no grande para-brisas de um ônibus.

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. Por favor, note que as duas manivelas para os braços do limpador neste modelo apontam para baixo.

## Tarefa temática

Na "posição de descanso", as duas lâminas do limpador devem estar localizadas do lado de fora (no meio restringiriam demais a vista). Os dois excêntricos agora precisam ser ajustados de duas maneiras:

- Ajuste a excentricidade (a distância entre o eixo de rotação de um excêntrico e o ponto de fixação do I-strut 45 sobre ele) de modo a resultar em uma faixa giratória adequada. As áreas de limpeza de ambos os limpadores devem se sobrepor para que toda a janela seja realmente limpa. A excentricidade deve, portanto, ser grande o suficiente para que os limpadores sejam movidos ligeiramente além do meio dos 9 orifícios nos transportadores estáticos horizontais entre os limpadores. Isso nos leva ao segundo ajuste:

- Os limpadores, quando estão no meio, não devem obstruir e esbarrar uns nos outros. Caso contrário, a mecânica os bloquearia. Isso significa que um dos limpadores tem que começar a se mover de fora para dentro um pouco mais cedo do que o outro. Neste modelo, há um excêntrico separado para cada braço de limpador. Alcançamos o tempo de início diferente dos limpadores, anexando os excêntricos ligeiramente torcidos uns contra os outros:

- Construtivamente, você pode conseguir isso se remover um pouco uma das engrenagens Z20 e anexá-la por um ou mais dentes. Isso significa que os excêntricos não estão no mesmo ângulo que o resto do modelo ao iniciar. Isso é chamado adiantamento (no caso do excêntrico que já foi ajustado para um pouco mais adiante) ou adiamento (no caso do excêntrico que já está um pouco mais longe).

- Se queremos que o limpador do lado do motorista comece primeiro (porque esse é o mais importante para o motorista): Qual dos dois excêntricos então tem que ser adiantado, e qual adiado?

- __________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

- Jogue com o tamanho do adiantamento e adiamento entre os dois excêntricos. Quantos dentes compensados entre os dois Z20s resulta em uma boa função do modelo?

- __________________________________________________

- O que acontece se você fizer o deslocamento muito grande, e o que é desfavorável nisso?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## Limpadores de para-brisas - Paralelo

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Orientação de paralelograma.

[2]	 fischerwerke: Adiantamento e adiamento. In: fischertechnik Experimente+Modelle, hobby 1 Band 2, 1973. No banco de dados fischertechnik (PDF, link direto), pp. 50-53.