# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 5 - Prensa - Prensa de alavanca

## Tarefa de construção

Uma alavanca de alternador funciona da mesma forma que a articulação do joelho em uma perna humana. Vamos dar uma olhada muito simplificada em uma perna e no pedal de um ciclista:

A coxa é verde, a perna inferior é laranja, e a faixa que descreve o pedal é representada como um círculo azul. À esquerda na foto vemos a perna dobrada, porque o pedal está apenas no topo. À direita da imagem, a perna está quase completamente esticada. Não é por nada! Se você esticar a perna por força muscular, ela pode exercer a maior força para baixo no pedal nesta posição.

Agora, em vez da perna, imaginemos duas alavancas articuladas. Acima e abaixo, as articulações correspondem ao quadril e ao pé; a articulação do meio é o joelho. Vamos imaginar ainda que essas alavancas não são operadas por "força muscular", mas por pressão da frente do próprio joelho .

Isto é indicado pela seta vermelha no segundo desenho:

Na posição à direita da imagem, a pressão no joelho na direção da seta causa uma força particularmente forte para baixo no pé (desde que a extremidade superior da alavanca superior – o "quadril" – esteja fixada). Este é o truque para se obter muita força com pouca força (setas vermelhas) (mas com apenas movimento mais lento, flechas cinza).

Isso é o que queremos tentar. Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. Certifique-se de que os eixos verticais estejam ajustados para que a cabeça da prensa possa se mover suavemente para cima e para baixo.

## Tarefa temática

- Descreva os três componentes (conjuntos) do modelo através dos quais a força de rotação na manivela vai até a força de pressão na cabeça da prensa:

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Compare a) o efeito da combinação de manivela excêntrica e da alavanca presa a ela (o I-strut 30) com b) o efeito das duas alavancas no mecanismo de alternação. Qual é a diferença, qual a semelhança?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

Coloque objetos de diferentes espessuras sob a prensa, como papel, amassados ou pedaços finos de madeira.

- Supondo que a "carcaça" da prensa se mantenha, será que a força máxima deste modelo de prensa de alavanca será menor, igual ou maior do que a da simples prensa excêntrica?

- __________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## Prensa - Prensa de alavanca

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Alavanca de alternador.

[2]	Wikipedia: Prensa de alavanca.