# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 6 - Articulação do joelho com alongamento excessivo - Trem de pouso de aeronave

## Tarefa de construção

O mecanismo articular do joelho do modelo 05 anterior (prensa articular do joelho) é estendido por alongamento excessivo e travamento – demonstrado usando o exemplo de um trem de pouso da aeronave.

A articulação do joelho, como conhecemos na prensa articular do joelho, tem outra aplicação: Se você movê-la um pouco além do estado completamente esticado ("sobrecarregado") e, em seguida, simplesmente impedi-la de "dobrar", pela pressão sobre a geometria da estrutura – se você "travá-la" – você pode estender algo que não se retrai sem mais auxílios ou controles (que poderiam falhar) mesmo com grandes forças do exterior.

Na figura vemos à esquerda um estado não estendido e no meio o estado completamente esticado. À direita no desenho, a articulação do joelho está ligeiramente esticada. O elemento azul claro, firmemente preso à "perna inferior" azul, evita que a articulação seja ainda mais esticada.

Como resultado, no entanto, também impede que toda a articulação se entorte. A mecânica pode, assim, absorver forças muito grandes (representadas pela seta cinza). A proteção contra encurvaduras – pelo menos até a quebra do material – é descomplicada e segura, proporcionada por uma construção simples.

Um clássico desta aplicação são os trens de pouso de aeronaves. Neles, as articulações do joelho com alongamento excessivo e travamento são elementos importantes para a confiabilidade e segurança durante a decolagem e especialmente durante o pouso. Nós olhamos para isso no modelo.

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção.

- O feixe horizontal superior representa parte da fuselagem da aeronave.

- O conjunto móvel de rodas, por exemplo, significa o trem de pouso do nariz. Ele deve ser retraído em voo com a melhor aerodinâmica da aeronave e só é necessário durante a decolagem, pouso e durante a fase estacionária.

- Os suportes feitos de vigas angulares servem apenas como suportes do modelo e, claro, não ocorrem na aeronave.

Verifique se, girando a manivela, as rodas do chassi podem ser facilmente retraídas e estendidas até a placa de construção 500.

## Tarefa temática

Visto do lado com a manivela, o avião voa para a direita. Estenda o chassi.

- Nomeie duas forças e suas direções agindo sobre as rodas quando a aeronave aterrissar no pouso.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Qual dos transportadores a que o grupo de rodas está ligado com a aeronave absorve essencialmente qual dessas forças?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Somente quando o mecanismo da alavanca de alternância tiver sido estendido o chassi é "travado". O que poderia acontecer sem o travamento e o alongamento ao aterrissar? Para isso, pressione as rodas da "frente" (na direção do voo) enquanto o trem de pouso é estendido para diferentes distâncias.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

Para garantir que a retração seja possível sem muito esforço, há uma transmissão de engrenagem multi-estágios na parte superior da carroceria.

- Gire a manivela e tente determinar quantas revoluções você precisaria até que a última marcha (o grande Z30) gire uma vez?

- __________________________________________________

- São instaladas engrenagens com 10, 20 e 30 dentes. Um Z10 vai em um Z20, em cujo eixo por sua vez fica um Z10, que aciona o Z30. Em quanto resulta

- 2010×3010

- e o que podemos aprender com isso?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________