# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 7 - Contador

## Tarefa de construção

Puramente mecanicamente, pode-se calcular com o famoso ábaco [1] já há mais de 2.000 anos a.C. Até a introdução de relés, tubos eletrônicos, transistores e circuitos finalmente integrados, não havia ferramentas para cálculos além das mecânicas. Isso inclui não apenas máquinas simples de adição, mas também aquelas em que se poderia multiplicar, dividir [2] [3] [4] e até mesmo calcular raízes quadradas [5], e é claro que a régua de cálculo, ainda difundida até a década de 1970 [6].

Nosso modelo executa um contador com três casas decimais que podem contar de 0 a 999.

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. Ele consiste nos seguintes componentes:

- Uma entrada na forma de uma manivela que pode ser virada.

- Três estágios de contagem quase idênticos, um cada para unidades, dezenas e centenas, com os seguintes elementos:

  - Um display (uma engrenagem de bloqueio Z20 com uma balança colada), juntamente com uma pedra angular de 60° cuja ponta mostra o dígito atual.

  - Uma trava que garante que as engrenagens parem em um ponto definido quando não estão sendo movidas.

  - Um mecanismo de transferência para a próxima fase de contagem.

Se os adesivos com os dígitos ainda não foram afixados nas engrenagens vermelhas Z20: Não coloque os adesivos com os dígitos ainda!

Construa apenas o modelo a partir dos componentes fischertechnik. Ajuste-o nesta ordem:

- Gire a manivela no sentido horário e observe primeiro apenas em que direção as três engrenagens vermelhas Z20 giram.

- As pontas das pedras angulares 60° devem marcar cada uma o dígito que deve representar a leitura do medidor. A engrenagem Z20 perto da manivela é a unidade, a do meio é a dezena e a última a centena. Há dois tipos de adesivos.

- Pergunta sem adesivos de dígito: Se a máquina contar para cima de 000 a 999, em qual engrenagem qual adesivo deve ser aplicado?

- Se eles já foram aplicados, agora você pode observar que tipo de adesivo tem que ficar em qual engrenagem. Troque as engrenagens se necessário para ter os adesivos certos no lugar certo no contador.

- Ajuste o modelo da seguinte forma, começando com as centenas:

- Ajuste a última engrenagem Z20 instalada individualmente para a posição das centenas para que a trava por baixo atinja exatamente o espaço entre dois dentes.

- Ajuste o Z20 médio para as dezenas de modo que sua trava também atinja exatamente entre dois dentes, e que sua guia de transferência (o componente plano vermelho) esteja logo acima dos dois dentes certos do Z20 das centenas.

- Defina o primeiro Z20 para o ponto único para que a trava sob o Z10 se agarre exatamente entre dois dentes, e que sua guia de transporte fique logo abaixo dos dois dentes certos do Z20 das dezenas.

- Agora você tem que ajustar o quão longe eles interferem com os dentes do próximo Z20 com ambas as abas de transporte. Ajuste as guias de modo que após uma revolução de um Z20 (ou seja, ao mudar de volta para 0) o próximo Z20 é confiávelmente deslocado por exatamente dois dentes. Verifique a função extensivamente e ajuste se necessário até que a mecânica funcione bem.

- Em seguida, coloque o contador novamente como em a) para c). Esta é a posição "000". Se os adesivos já estavam aplicados, coloque o contador como "000" de acordo com a) para c).

- Se os adesivos ainda não estiverem aplicados: Agora aplique o adesivo apropriado (ver tarefa de design 2) a cada Z20 de tal forma que o número 0 aponte exatamente para cima e, portanto, seja "marcado" em 60° pela ponta da respectiva pedra angular.

## Tarefa temática

- Gire a manivela e verifique a função de contagem perfeita. Quantas vezes você tem que virar a manivela para contar de 0 a 010?

- __________________________________________________

- Conte uma vez completamente até que o contador mostre 000 novamente. Quantas revoluções de manivela você precisa para isso? Não conte apenas – por favor, calcule!

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Assumindo componentes suficientes, seria possível estender o contador para vários lugares? Justifique sua resposta.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

- Como você pode rapidamente definir o contador de volta para 000 (ou qualquer número)? Formular instruções de uso para isso.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Tente contar para trás com o contador. O que você notou?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## Contador

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Ábaco (auxiliar de cálculo).

[2]	Wikipedia: Máquina de cálculo.

[3]	David G. Hicks: Calculadoras iniciais. No Museu das Calculadoras HP.

[4]	 Rick Bensene: Modelo Contextual de Bohn 10 Calculadora Mecânica. Exemplo de uma máquina calculadora de mesa puramente mecânica para os quatro tipos básicos de aritmética. No The Old Calculator Museum.

[5]	David G. Hicks: O Friden SRW. Calculadora mecânica com função raiz quadrada. No Museu das Calculadoras HP.

[6]	Wikipedia: Régua de cálculo.