# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 8 – Trava de elevador

## Tarefa de construção

Construa o modelo de acordo com as instruções de construção. Este pequeno elevador é um exemplo de muitas máquinas com guinchos (corda) operados manualmente.

Se você manivela no sentido horário no guincho, o elevador deve levantar. Se ele então se abaixa em vez de levantar, a corda é desenrolada no caminho errado. Em seguida, basta continuar girando no sentido horário e deixar a corda se enrolar no tambor de corda na outra direção.

Uma vez no topo, o elevador deve ser protegido contra a redução não intencional – caso contrário, o elevador cairia sem freios se ninguém segurasse os guinchos. Isso é feito por uma trava de bloqueio. No modelo, este é o bloco de construção básico suspenso rotativo. Você pode levantá-lo (então a roda da manivela pode ser girada livremente em qualquer direção) ou colocá-lo na engrenagem Z30. Em seguida, a manivela ainda pode ser virada no sentido horário (e o elevador se move para cima), mas na direção descendente do elevador, a trava – daí seu nome – bloqueia o Z30. Assim, o elevador está seguro contra quedas não intencionais.

A trava de bloqueio simplesmente permanece na roda de engrenagem devido ao seu próprio peso – um ponto importante para a confiabilidade do travamento. Qualquer coisa complicada que não esteja lá não pode falhar!

## Tarefa temática

- Brinque com o modelo e teste sua função. Em seguida, formule um manual de instruções sobre o que fazer para elevar o elevador com segurança .

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Formule um manual de instruções sobre o que fazer para abaixá-lo com segurança .

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

- Encontre possíveis pontos fracos na construção! O que pode acontecer para que a trava de bloqueio não funcione corretamente e, portanto, a segurança não seja garantida? O que poderia ser feito para melhorar o modelo?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

# Sistemas

## Elevador - Trava de bloqueio

# Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Trava de bloqueio.

[2]	Wikipedia: Guincho.