# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Modelo 9 – Guindaste Guincho - Roldana

Esta folha de tarefas deve, em qualquer caso, ser tratada de acordo com a folha de tarefas 8, pois o modo de ação de uma trava de bloqueio já está presumido.

## Tarefa de construção

- Guindaste e guincho:

- Projete o guindaste junto com a cesta de carga de acordo com as instruções de construção, mas ainda sem a roldana (a corda do guindaste simplesmente termina na cesta).

- Teste a função da alavanca móvel para puxar a corda do guindaste movendo a alavanca para frente e para trás. Com o modelo sobre esse estado de construção, a tarefa temática 1 já pode ser processada.

- Instale os rolos na roldana. Neste nível, a tarefa temática 2 já pode ser processada.

- Complete o medidor de força com sua mola. Pendure a corda no medidor de força. Agora a tarefa experimental pode ser processada.

## Tarefa temática

- Neste modelo, há a alavanca que intervém na engrenagem Z30 através de uma tomada. Com ele, a corda pode ser levantada "em lotes". Considere o design desta alavanca:

- Seu eixo de rotação também é o eixo de rotação do próprio tambor de corda. O eixo com o tambor de corda passa pelo meio do bloco articular, que tem um buraco no meio para este fim. Este é um truque de design com diferentes aplicações [1].

- Além disso, a engrenagem também tem uma alça de manivela. Isso permite que você puxe a corda muito rapidamente. A trava de bloqueio é fixada com uma parada contra ser jogada para longe dos dentes da roda de engrenagem em alta velocidade de rotação e tombar. Compare isso com a folha de tarefas anterior 08 – Trava do elevador.

- No total, temos duas travas (bloqueios-) na roda de câmbio – uma na alavanca, uma no backstop. Tanto ao puxar a corda quanto ao voltar a alavanca para o próximo curso, um deles está sempre em contato com a engrenagem.

- Descreva as vantagens e desvantagens de usar a manivela sobre a alavanca.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- O que poderia ser feito construtivamente para ser possível puxar a alavanca com a mesma força, mas exercer mais força rotacional na engrenagem? E para fazer a alavanca "mais suave"?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Com que desvantagem alguém "compraria" essa vantagem?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- A roldana torna possível puxar a corda com pouca força (através do guincho), mas ainda levantar cargas mais pesadas. Para isso, a roldana distribui a carga sobre várias peças paralelas da corda. Devido às roldanas, a corda deve agora ser puxada ainda mais para levantar a carga por uma certa altura, mas pelo mesmo fator a força ativa necessária também diminui. [3] [4] [5].

- Compare a força ativa necessária para levantar o peso da cesta (possivelmente também com outros objetos inseridos como uma carga) se a corda estiver suspensa sem, com uma, duas ou três roldanas.

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

- Por que o medidor de força foi instalado em conjunto?

- __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

## Tarefa experimental

O medidor de força nos permite medir o efeito da roldana. Agora pendure a corda no medidor de força em vez de no tambor de corda. A tensão na corda pela carga agora faz com que a mola se comprima. A marca móvel (o pequeno disco redondo) mostra a força em Newton (símbolo N) na escala colada [6].

Tal mola tem a propriedade confortável de que a deflexão (a quantidade pela qual seu comprimento muda em relação ao estado relaxado) é proporcional à força de atuação. Força dupla = dupla deflexão. Portanto, a estrutura simples do nosso medidor de força é suficiente para uma medição da força, embora não muito precisa (na folha de tarefas 13 vamos dar uma olhada mais de perto no tópico de precisão de medição).

Repita a tarefa temática 2 com o medidor de força e observe a diferente deflexão dependendo do peso e, sobretudo, do número de polias na roldana.

- Use um peso como uma carga que desvia o medidor de força o mais completamente possível sem uma roldana. Anote a força lida (deflexão da mola).

- __________________________________________________

__________________________________________________

- Em seguida, pendure a corda do guindaste desviado em torno de um, dois ou três rolos de roldana e repita a medição. Digite todos os resultados de medição em uma tabela da seguinte forma:

| Polias de roldana | Distribuição da carga em quantos fios de corda | Deflexão esperada | Deflexão lida em N |
| --- | --- | --- | --- |
| Nenhuma (corda diretamente na cesta) | 1 | (devido ao peso adequado o maior possível, mas ainda na faixa de medição do medidor de força) |  |
| Um (polia grande no gancho) | 2 | 12 a deflexão sem roldana |  |
| Dois (além disso, a pequena polia abaixo da ponta do guindaste) | 3 | 13 a deflexão sem roldana |  |
| Três (além disso, a segunda, pequena polia no gancho) | 4 | 14 a deflexão sem roldana |  |

# Sistemas

## Guindaste guincho - roldana

# Informações adicionais

[1]	Stefan Falk: Refinado com eixos. ft:pedia 3/2013, S. 38–41.

[2]	Artur Fischer: Krane. fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 2 Band 4, Fischer-Werke, 1975.

[3]	Dirk Fox: Roldana. ft:pedia 2/2014, S. 4–10.

[4]	Wikipedia: Roldana.

[5]	Artur Fischer: A roldana. In: fischertechnik hobby, Experimente und Modelle, hobby 1 Band 1, Fischer-Werke, 1972, pp. 40-43.

[6]	Wikipedia: Newton (Unidade).

[7]	Wikipedia: Constante da mola.